- Введение

Одним из условий безопасной эксплуатации ядерных реакторов с жидкометаллическим теплоносителем является использование коррозионностойких конструкционных материалов, и прежде всего – сталей феррито-мартенситного класса, способных выдерживать интенсивное коррозионное воздействие со стороны теплоносителя в течение всего проектируемого срока эксплуатации в активной зоне реактора. Основным методом защиты материала является использование поверхностных оксидных защитных слоев, предотвращающих прямой контакт теплоносителя непосредственно с материалом. Однако встает вопрос о физико-химическом поведении самих оксидных покрытий, включая их эволюцию под воздействием окружающей среды и внешних радиационных и термомеханических нагрузок в процессе эксплуатации. Прямые испытания роста и стабильности защитных покрытий требуют использования сложного оборудования и значительного времени, а также значительных финансовых затрат. В связи с этим, для оценки свойств покрытий широко применяются методы аналитического и численного моделирования. Существующие подходы и методики моделирования позволяют описать механизм окисления стали в теплоносителе, а значит и помочь в разработке подходов, позволяющих улучшить свойства, используемых материалов.

Литературный обзор

Характеристика основы Fe-Cr

Основные физические свойства железа: свойства атома, химические свойства и физические свойства, представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные свойства железа [1, 2].

| Категория | Свойство | Значение |
| --- | --- | --- |
| Свойства атома | Номер в периодической таблице | 26 |
|  | Атомная масса | 55.847 а.е.м (г/моль) |
|  | Электронная конфигурация | [Ar] 3d6 4s2 |
|  | Радиус атома | 126 пм |
| Химические свойства | Радиус иона | (+3e) 64 (+2e) 74 пм |
|  | Электроотрицательность | 1.83 (шкала Полинга) |
|  | Энергия ионизации (первый электрон) | 7.87 эВ |
|  | Степени окисления | 0, 2, 3, 6 |
| Физические свойства | Плотность при нормальных условиях (T=293 °K, P=101 000 Па). | 7870 кг/м3 |
|  | Температура плавления | 1812 °K |
|  | Температура кипения | 3134 °K |
|  | Удельная теплоёмкость сp, при T=293 °K | 0,141 кДж/(кг*К) |
|  | Коэффициент теплопроводности λ, при T=20°С | 79,5 Вт/(м*К) |
|  | КТР (коэффициент термического расширения) | 12,2 1/К |

Железо – метал, который имеет несколько полиморфных модификаций. При повышении температуры выше T=770°С, железо из ферримагнитного состояния переходит в парамагнитное (чистое железо ферромагнетик, при достижении точки Кюри T=770°С происходит фазовый переход второго рода, и чистое железо становиться парамагнетиком), происходит α→β фазовый переход. При повышении температуры выше Т=911°С, происходит полиморфное превращение, ОЦК железо с параметром решетки a=2,86А ̇ переходит в ГЦК железо с параметром решетки a=3,64А ̇, происходит фазовый переход второго рода (β→γ). При повышении температуры выше Т=1392°С, происходит обратное перестроение ГЦК в ОЦК (γ→δ), однако, у высокотемпературного ОЦК железа параметр решетки несколько больше, чем у низкотемпературного ОЦК железа a=2,93А ̇, поэтому принято данную аллотропную модификацию называть δFe. При повышении температуры выше Т=1539°С, происходит переход твердого железа, в жидкое.

Основные физические свойства хрома: свойства атома, химические свойства и физические свойства, представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Основные свойства хрома [3].

| Категория | Свойство | Значение |
| --- | --- | --- |
| Свойства атома | Номер в периодической таблице | 24 |
|  | Атомная масса | 51,9961 а.е.м (г/моль) |
|  | Электронная конфигурация | [Ar] 3d5 4s1 |
|  | Радиус атома | 130 пм |
| Химические свойства | Радиус иона | (+6e)52 (+3e)63 пм |
|  | Электроотрицательность | 1.66 (шкала Полинга) |
|  | Энергия ионизации (первый электрон) | 6.76 эВ |
|  | Степени окисления | 0, 2, 3, 6 |
| Физические свойства | Плотность при нормальных условиях (T=293 °K, P=101 000 Па). | 7190 кг/м3 |
|  | Температура плавления | 2130 °K |
|  | Температура кипения | 2945 °K |
|  | Коэффициент теплопроводности λ, при T=20°С | 93,9 Вт/(м*К) |

Хром – один из самых твёрдых чистых металлов (уступает только иридию, бериллию, вольфраму и урану) имеет твёрдость по шкале Мооса 5. В свободном виде имеет кубическую объёмноцентрированную решётку, a = 0,28845 нм. Ниже температуры T=38 °C является антиферромагнетиком, выше переходит в парамагнитное состояние (точка Нееля). Важный компонент во многих легированных сталях (в частности, нержавеющих), а также и в ряде других сплавов. Добавка хрома существенно повышает твердость и коррозийную стойкость сплавов.

На рисунке 1.1 представлена диаграмма состояния железо – хром [3].

Рисунок 1.1 – Диаграмма состояния железо – хром [3]

На кривых ликвидус и солидус при 22 ат.% Сr и T=1507 °С наблюдается минимум. Хром стабилизирует ОЦК модификации железа и образует с этими модификациями непрерывные ряды твердых растворов. Область твердых растворов хрома в ГЦК модификации железа сравнительно узкая и простирается до 13,3 ат.% Сr. Хром снижает температуру полиморфного α↔γ-превращения железа от T=910 °C до T=830 °С при содержании ~7,5 ат. %. При дальнейшем увеличении содержания хрома эта температура резко возрастает. При содержании в сплавах - 50 ат. % Сr и температуре T~815 °С происходит фазовая перекристаллизация α-твердого раствора с образованием так называемой α-фазы. Реакция α ↔ σ протекает крайне медленно, и необходимы продолжительные выдержки для ее завершения. Фаза σ обладает сложной тетрагональной структурой с 30 атомами в элементарной ячейке и обычно образуется в системах - на основе переходных металлов. Фазы σ, как правило, обладают достаточно широкими областями гомогенности. В системе железо - хром эта область при T=600 °С простирается от 43 ат.% Сr до 49 ат.% Сr. Периоды решетки σ-фазы а=0,880 нм, с=0,5444 нм и мало изменяются в пределах области гомогенности.

В сплавах системы образуются три сверхструктурные фазы β, θ, σ с областями гомогенности41,9-44,2 ат. % Сr; 45,7-47,2 ат. % Сrи 49,2-51,5 ат. % Сr. В настоящее время методами высокотемпературного термического анализа и измерением электросопротивления показано, что хром является мономорфным металлом. Минимум на кривых плавкости отвечает содержанию 21 ат. % Сr и температуре T=1510 °С.

Как известно из [4, 5], стали, в зависимости от содержания хрома, можно разделить на 3 группы, области существования которых как классы сталей представлены на рисунке 1.2.

Как видно на рисунке 1.2 стали, с содержанием менее 2,5 ат. % Cr, являются перлитными, с содержанием от 2,5 ат. % до 12 ат. % мартенситными, при содержании 12-14 ат. % Cr, стали имеют двухфазную структуру и относятся к сталям ферритно-мартенситного класса. Стали с содержанием хрома менее 14 ат. % претерпевают полное α↔γ превращение, поэтому к таким сталям возможно применять термическую обработку [5].

Хром сильно влияет на свойства стали. Стали содержащие более 12-14 ат. % Cr называют коррозионно-стойкими, так как происходит, как видно на рисунке 1.3, скачкообразное увеличение коррозионной стойкости стали из-за резкого увеличения потенциала и смещения его в положительную область.

Рисунок 1.2 – ДСС Fe-Cr с областями существования разных классов сталей [5]

Рисунок 1.3 – Влияние содержания хрома на электрохимический потенциал [5]

Так как для реакторов со свинцовым теплоносителем нужно выбирать сталь, которая будет коррозионно стойкой к окружающей среде активной зоны, то в качестве сплава системы Fe-Cr нужно брать материал, который можно будет дополнительно легировать элементами, которые будут повышать коррозионную стойкость.

Что-то про БРЕСТ

Физико-химическое взаимодействие стали со свинцовым теплоносителем в процессе эксплуатации

Целью проводимых теоретических и модельных исследований является построение модели окисления ферритно-мартенситных сталей (с преимущественной ориентацией на композиции, отвечающие конкретно стали ЭП823). Для верификации прорабатываемой модели суммируются и анализируются результаты ранее опубликованных экспериментальных измерений по составу оксидного покрытия при различных условиях испытаний, влиянию концентрации кислорода в теплоносителе на механизмы окисления. Прежде всего нужно кратко рассмотреть известные на настоящий момент данные и представления, относящиеся к пониманию механизмов роста оксидной пленки и возможных подходов к их моделированию.

Легирующие элементы

Так как сталь будет работать в условиях агрессивной среды расплавленного свинца, облучения потоками ионизирующего излучения и высокой температуры, то к нему существуют определенные требования, а именно, материал должен быть коррозионно стойким, радиационно стойким и жаропрочным. В соответствии с такими условиями работы выбираются такие легирующие элементы, которые смогут обеспечить нужные характеристики выбранному материалу.

Легирующие элементы:

- Углерод. Концентрации выбираются таким образом, чтобы получить ферритную фазу. Кроме этого, углерод образует карбиды с высокой прочностью межатомных связей.

- Хром. Добавляют в сталь для того, чтобы повысить коррозионную стойкость.

- Молибден. Повышает сопротивление стали к ползучести при высоких температурах.

- Ванадий. Обеспечивает устойчивость стали к перегреву. Измельчает зерно и повышает прочность и вязкость

- Вольфрам. Совместно с углеродом способствует образованию карбидов и мартенсита, что приводит к высоким значениям твердости и увеличивает износостойкость.

- Бор. Добавка бора к легированным сталям позволяет значительно снизить степень их легированности такими элементами, как хром, никель и молибден, при одновременном сохранении необходимого уровня прокаливаемости и других механических свойств.

Состав стали представлен в таблице 1.3. Ферритно-мартенситные стали обладают такими преимуществами, как слабая подверженность распуханию под действием нейтронного облучения, более высокая теплопроводность и меньший коэффициент термического расширения 7. С другой стороны, они подвержены низкотемпературному охрупчиванию и имеют меньшую стойкость к повышенным температурам [8].

Таблица 1.3 – Химический состав ферритно-мартенситной стали ЭП-823 [8]

| Марка стали | Содержание основных легирующих элементов, мас. % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16Х12МВСБФР (ЭП-823) | C | Cr | Mo | V | W | Nb | B | Другие |
|  | 0,14-0,18 | 10,0-12,0 | 0,6-0,9 | 0,2-0,4 | 0,7 | 0,2-0,4 | 0,0-0,6 | 0,5-0,8Ni; 1,1-1,3Si |

Влияние кислорода на окисление

Оксидное покрытие на стали ЭП823 в жидкометаллическом теплоносителе образуется при наличии в свинце достаточного количества растворенного кислорода. Экспериментальное исследование при температуре 5500С показывает, что при концентрации кислорода ниже 10-7 масс.% в свинце, коррозия определяется растворением компонентов сплава в стали [1]. При уменьшении содержания кислорода наблюдается сильное увеличение коррозии. При содержании кислорода выше 10-6 масс.%  процесс обусловлен окислением поверхности, что помогает ограничить растворение компонентов стали в теплоносителе (соответственно, в проектируемом реакторе предполагается поддержание концентрации кислорода в свинце на уровне не менее 10-6 мас. %)

Поскольку сталь имеет сложный химический состав, растущая пленка имеет неоднородный по толщине состав и именно это в значительной степени влияет на качество и стойкость покрытия. Ряд экспериментальных данных в различных работах свидетельствуют об образовании двухслойного покрытия, состоящего из внешнего слоя со структурой магнетита и внутреннего со структурой шпинели [2,3].

Распространенные в литературе представления о кинетике формирования многослойного покрытия [3,4] можно представить следующим образом (см[4]. рисунок 1.4).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

а – первая стадия; б – вторая стадия; в – третья стадия

Рисунок 1.4 – Схема формирования двойного оксидного слоя на поверхности образца стали ЭП-823 при контакте с жидким свинцом [13].

На начальном этапе образования пленки оксида градиент химических потенциалов в системе индуцирует потоки атомов железа в свинец JFePb и кислорода из свинца на поверхность металла JOPb. При достаточно высокой концентрации кислорода второй процесс доминирует и приводит к росту зародышей оксида. Захват ионов железа на внешней поверхности оксида сопровождается созданием потока вакансий JVacFe, направленного в объем материала (рисунок 1.4 а). Попадающие в основной металл вакансии осаждаются на структурных дефектах (границы зерен, дислокации) и создают микронесплошности (поры) в приповерхностном слое матрицы. Интенсивный рост пор в приповерхностном слое матрицы приводит к частичной диссоциации магнетита, в результате чего возникает поток кислорода в матрице JOFe. Диффузия кислорода внутрь матрицы особенно эффективно может идти по микроканалам (дислокациям, границам зерен) с способствуют росту внутреннего оксидного слоя. Поскольку находящиеся в матрице Cr и Si обладают сродством к кислороду выше, чем у Fe, сначала образуются оксиды Cr2O3 и SiO2, а при дальнейшем увеличении концентрации кислорода в матрице в процесс окисления вовлекается железо и начинается рост слоя (Fe,Cr)3O4, который тормозит диффузию катионов железа в теплоноситель.

В рамках этих общих закономерностей, конкретные параметры двуслойного покрытия довольно чувствительны к температуре процесса и содержанию кислорода в теплоносителе. Так, имеется ряд экспериментальных данных для содержания кислорода порядка 10-3 масс.%, что сильно превышает оптимальную концентрацию кислорода в свинце (порядка 10-5-10-6 масс.%), Тем не менее, как при содержании кислорода 10-6, так и при содержании кислорода 10-3 масс.% происходит образование двухслойного покрытия, состоящего из магнетита и шпинели [1,3], различаются только толщины образованного слоя.

Как следует из проведенных в работе [5] термодинамических расчетов, в диапазоне температур 400 С - 800С и при содержании кислорода в свинце ≥10-11 масс. % такие элементы, как Cr, Mn, Si, V и  Nb будут окисляться и их оксиды будут стабильны. Присутствующие нитриды Mn, Si, Fe и карбид Cr23C6 также будут стабильны. Поведение других элементов и их соединений будет зависеть от температуры и содержания кислорода в свинце.

С увеличением температуры величина равновесного содержания кислорода в свинце, соответствующая переходу от механизма взаимодействия со свинцом к механизму окисления, возрастает. Так, например, для Fe при температуре 550С для образования Fe3O4 величина равновесного содержания кислорода в свинце составляет 2,0∙10-7 масс. %, для температуры 650С - 1,9∙10-6 масс. % .

Испытания под облучением

Результаты металлографического исследования стали ЭП-823 в исходном и в облученном состояниях приведены в таблице 2.4 и на рисунке 2.3 [10].

Таблица 2.4 – Размер зерна и доля ферритной фазы в структуре стали ЭП-823 [10]

| Сталь | Условия облучения | Балл зерна | Диаметр зерна, мкм | Доля ферритной фазы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭП-823 | - | 8,5 | 18 | 1,5 |
|  | 11 сна/495℃ | 8,5 | 19 | 1,5 |

Рисунок 2.3 – Структура стали ЭП-823 после облучения [10]

Из представленных данных следует, что:

- У стали ЭП-823 размер зерна составляет (18-21) мкм и соответствует (8-8,5) баллам;

- Ферритная фаза в стали ЭП-823 имеет размер от 2 до 8 мкм (рисунок 2.3);

- В структуре стали наблюдается большое количество мелких глобулярных выделений размером от 0,2 до 3 мкм. Согласно данным рентгеновского анализа этими выделениями являются карбиды М23С6 и NbC.

Микроструктура стали ЭП-823 широко исследуется в работе [9] проводились исследования стали ЭП-823 после облучения высокими дозами потоков нейтронов в реакторе (на установке) БОР-60. Исходная структура стали была смесью многогранных зерен феррита (10-20%) и закаленного мартенсита (90-80%). Мартенситные зерна состоят из субгранул, имеющих форму равноориентированных тонких пластин 0.5-1.0 мкм толщиной. Границы зерен как феррита, так и мартенсита, а также субграницы в мартенсите были частично заполнены карбидами M23C6. Облучение проводилось в диапазоне температур 465-680 ℃ и в диапазоне доз 33-63 сна. Диапазон выбирался таким образом, чтобы проследить за структурными изменениями стали.

На рисунке 2.4 представлено светло и темнопольное исследование стали ЭП-823 облученной нейтронами при 465-535 °C (доза 63 сна).

| а | б |
| --- | --- |

а – светлопольное изображение, б – темнопольное изображение

Рисунок 2.4 – Выделения χ-фазы и M6C карбидов в стали ЭП-823 облученной нейтронами при 465-535 °C (доза 63 сна) [9]

После облучения при 465-535 ℃ два типа выделений сформировались в ферритные зерна со средним диаметром 13 и 48 нм, за исключением зоны шириной ~ 200 нм.

На рисунке 2.5 представлено светлопольное исследование стали ЭП-823 облученной нейтронами при 580-680 °C (доза 33 сна).

Рисунок 2.5 – Выделения χ-фазы в стали ЭП-823 облученной нейтронами при 580-680 °C (доза 33 сна) [9]

После облучения при 580-680 ℃ формировались равноосные выделения χ- фазы со средним диаметром 130 нм. В мартенсите образование дополнительных выделений не наблюдалось. Частицы M2X полностью растворились. На границах зерен размер карбидов M23C6 увеличился с образованием непрерывных цепочек толщиной 150 нм. Степень захвата карбидов субграницами в мартенсите значительно увеличилась, причем размеры карбидов также увеличились.

Облучение ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в диапазоне температур 365-680 ℃ дозами 33-63 сна приводит к довольно сильному охрупчиванию при температурах облучения меньше 450 ℃, но существенного изменения механических свойств не наблюдалось при температурах больше  450 ℃.

Экспериментально показано [5], что облучение магнетита быстрыми нейтронами с параметрами E> 0.1 MeV, Ф=1.2 х 1013 neutrons сm-2 s-1 при различных флюенсах (4х1019, 9.2х1019 and 20х10I9 neutrons/cm2) не приводит к существенным размерным изменениям (распухание не превышает – 0.1%). Однако создание радиационных точечных дефектов способно в принципе оказать заметный вклад в диффузию элементов оксидного соединения, а также способно вызывать повреждения границ раздела между оксидом и сталью за счет эффектов каскадного перемешиваения.